# 1.4. Spettri di emissione: risultati sperimentali.

Questo paragrafo è interamente dedicato ai dati sperimentali. Riportiamo qui i grafici dell’intensità luminosa in funzione della lunghezza d’onda per una serie di lampade. Riportiamo inoltre nelle tabelle le lunghezze d’onda sperimentali da noi calcolate mediante l’equazione  = (d/m)sen (con m = 1 e d = 1666.6 nm), ricavata dalla (11) e il loro confronto con quelle fornite dal NIST (National Institute of Standards and Tecnology) con sede negli Stati Uniti. In alcuni casi sono anche indicati i termini spettroscopici relativi allatransizione responsabile dell’emissione luminosa.

666.8 nm

493.3 nm

440.9 nm

La lampada all’idrogeno.

| Valore sperimentale | Valore teorico |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  (nm) |  (nm) | COLORE |  (nm) |  (%) | Configurazione | Transizione |
| 440.9 | 434.047 | Viola-blu | 6.853 | 1.58% | 2p-5d | 2P0 - 2D |
| 493.3 | 486.133 | Blu | 7.167 | 1.47% | 2p-4d | 2P0 - 2D |
| 666.8 | 656.285 | Rosso | 10.515 | 1.60% | 2p-3d | 2P0 - 2D |

(Tab.1) Dati sperimentali della lampada all’idrogeno.

Abbiamo acquisito i grafici dello spettro di questa lampada selezionando la fenditura di collimazione più grande in modo da avere la maggior quantità di luce possibile che incide sul sensore di luce. Come si può vedere infatti, se fatta eccezione per la componente H (λ=656.285 nm) le righe di emissione H (λ=486.133 nm) ed H (λ=434.037 nm) sono poco intense, addirittura la H (λ=410.174 nm) non è rilevabile.

598.8 nm

511.7 nm

478.3 nm

722.6 nm

680.8 nm

396.2 nm

456.1 nm

741.9 nm

B. La lampada all’elio.

| Valore sperimentale | Valore teorico |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  (nm) |  (nm) | COLORE |  (nm) |  (%) | Configurazione | Transizione |
| 396.2 | 388.865 | Viola | 7.335 | 1.85% | 1s2s-1s3p | 3S - 3P0 |
| 456.1 | 447.148 | Blu | 8.952 | 1.96% | 1s2p-1s4d | 3P0 - 3D |
| 478.3 | 471.315 | Blu | 6.985 | 1.46% | 1s2p-1s4s | 3P0 - 3S |
| 511.7 | 501.567 | Verde | 10.133 | 1.98% | 1s2p-1s3p | 1S - 1P0 |
| 598.8 | 587.562 | Arancione | 11.238 | 1.88% | 1s2p-1s3d | 3P0 - 3D |
| 680.8 | 667.815 | Rosso | 12.985 | 1.91% | 1s2p-1s3d | 1P0 - 1D |
| 722.6 | 706.571 | Rosso | 16.029 | 2.22% | 1s2p-1s3s | 3P0 - 3S |
| 741.9 | 728.135 | Rosso | 13.765 | 1.86% | 1s2p-1s3s | 1P0 - 1S |

(Tab.2) Dati sperimentali  della lampada all’elio.

Anche qui, come nel caso della lampada all’idrogeno, abbiamo preferito usare la fenditura di collimazione più grande e il gain 100. Essendo l’elio un sistema a due elettroni, nel nostro spettro sono presenti componenti dovute sia a transizioni atomiche tra stati di tripletto (caratterizzati da molteplicità pari a 3) che transizioni atomiche tra stati di singoletto. Inoltre è importante far notare che dalla forma asimmetrica del picco corrispondente a  = 511.7 si può intuire che vi sia un altro picco a sinistra che però il nostro reticolo non è stato in grado di risolvere.  Questa ipotesi è confermata dal fatto che lo spettro fornito dal NIST rivela la presenza di un picco piuttosto intenso corrispondente a  = 492.193.