## esperimento di thomson

## determinazione del rapporto carica massa per l’elettrone

Scopo di quest’esperimento è la determinazione del rapporto tra la carica e la massa dell’elettrone (e/m) , con l’uso di un apparato simile a quello usato da J. J. Thomson nel 1897; si tratterà sostanzialmente di accelerare degli elettroni ad una velocità  definita (mediante un campo elettrico) all’interno di un campo magnetico  noto e di misurare il raggio della circonferenza da essi percorsa; conoscendo la forza di Lorentz agente sull’elettrone e la forza centripeta responsabile della curvatura, è possibile ricavare la misura di e/m.

## Introduzione

L’apparato è costituito da un cannone d’elettroni posto al centro di una sfera di vetro contenente elio, a sua volta posta al centro di una coppia di bobine di Helmoltz (si veda fig.1).

Il cannone di elettroni è un apparato che crea un fascio focalizzato di elettroni mediante l’effetto termoionico;  nel nostro caso un filamento riscalda il catodo di una coppia di poli, il quale emette elettroni in tutte le direzioni, in seguito focalizzati da una griglia (copertura metallica collegata a terra che circonda il catodo) ed accelerati dall’anodo posto di fronte al cannone; in aggiunta, sono presenti anche due placche di deflessione poste immediatamente oltre l’anodo, con lo scopo di rendere più coerente il fascio di elettroni.

Il cannone è all’interno di una sfera riempita di elio con una pressione dell’ordine dei 10-2 mmHg, allo scopo di rendere visibili gli elettroni nel loro percorso: gli atomi di elio urtati dagli elettroni si eccitano ed emettono energia sotto forma di luce nel campo del visibile.

La sfera è al centro di due bobine di Helmoltz parallele, la cui funzione è di creare un campo magnetico che faccia compiere agli elettroni una circonferenza; come si vedrà dai calcoli teorici, il raggio dell’orbita è funzione del campo magnetico applicato.

Trattandosi di particelle cariche in moto in un campo magnetico, possiamo scrivere la forza applicata secondo la relazione di Lorentz:

Fm = q vB

in cui	q = carica della particella

v = velocità vettoriale della particella

B = campo magnetico

(le lettere in grassetto indicano i vettori)

L’equazione, nel caso in cui il fascio di elettroni sia parallelo al piano delle bobine (l’altro caso sarà analizzato più avanti), poiché il campo magnetico è perpendicolare, si può scrivere in forma scalare

Fm = evB

Poiché gli elettroni si muovono circolarmente, su di essi agisce una forza centripeta di espressione

Fc = mv2/r

In cui	m = massa del corpo (in questo caso dell’elettrone)

v = velocità tangenziale del corpo

r = raggio dell’orbita circolare

Uguagliando le due forze e risolvendo in funzione del rapporto e/m si ottiene

e/m = v/Br

In questa equazione, dei tre valori necessari a calcolare il rapporto, r è misurato direttamente dalla traccia di atomi di elio eccitati, mentre la velocità degli elettroni è funzione della differenza di potenziale tra catodo e anodo del cannone, dove appunto sono accelerati.

Come è noto una particella accelerata attraverso una differenza di potenziale acquista un’energia cinetica pari al prodotto della carica per la differenza di potenziale e quindi la velocità degli elettroni è

v=2eΔVm

Per quanto riguarda il campo magnetico prodotto dalle bobine di Helmoltz in un punto vicino all’asse si ha

B=Nμ0Ia⋅5432

In cui	N = numero di giri di filo su ogni bobina

a = raggio della bobina

0 = 410-7, costante di permeabilità magnetica del vuoto

Inserendo le ultime due definizioni nell’equazione relativa al rapporto otteniamo la definizione del rapporto e/m in funzione delle condizioni iniziali

em=vBr=2ΔV⋅543a2Nμ0Ir2

In cui	N = numero di giri di filo su ogni bobina

a = raggio della bobina

0 = 410-7, costante di permeabilità magnetica del vuoto

r = raggio dell’orbita circolare

I = intensità della corrente circolante nelle bobine

V = differenza di potenziale tra anodo e catodo del cannone di elettroni

Il risultato ottenuto dovrebbe essere confrontabile con il valore comunemente accettato di:

## e/m = 1.7588 1011 C/kg

## Apparato sperimentale

- voltmetro

- amperometro

- alimentatore 6-9 V DC

- alimentatore 150-300 V DC

- alimentatore 4-6.3 V DC o AC

- apparato di Thomson:

l’apparato si compone essenzialmente degli elementi già delineati nell’introduzione, con in aggiunta una scala graduata su uno specchio fissata orizzontalmente alla bobina posteriore.

Fig. 1

## Note aggiuntive

- La sfera contenente il cannone è libera di ruotare sul suo asse per un arco di 90°, solidalmente col cannone, al duplice scopo di regolare la direzione d’emissione degli elettroni per ottenerla parallela alle bobine o per osservare il caso complementare.

- Per definizione la bobina di Helmoltz ha i fili disposti in modo che la distanza tra loro sia uguale al raggio, producendo un campo altamente uniforme; nel nostro caso le bobine hanno un raggio di 15 cm e sono composte da 130 spire.

Il campo magnetico è proporzionale alla corrente nelle bobine e la costante di proporzionalità è 7.810-4.

- La scala graduata è incisa su uno specchio al fine di ottenere in modo semplice la misura del raggio della traiettoria degli elettroni: l’allineamento della traiettoria con la sua immagine sullo specchio, permette di eliminare problemi di parallasse.

- Le tensioni con cui alimentare i componenti dell’apparato sono quelle specificate nell’elenco dell’apparato, con due precisazioni: il filamento del cannone non deve mai essere alimentato con tensioni superiori ai 6.3 V e l’amperometro non deve mai segnalare una corrente maggiore a 2 A.

## Fase operativa

Si monta l’apparato ponendo l’interruttore 1 in “e/m MEASURE” e la manopola di controllo della corrente 2 in OFF, quindi collegando alimentatori e misuratori come in figura 2.

Fig. 2

Dopo aver aspettato alcuni minuti, attendendo il riscaldamento del cannone, si deve verificare che il fascio di elettroni sia parallelo alle bobine (la traiettoria è parallela quando tende a chiudersi e non a formare un’elica); a questo punto è possibile procedere nelle misure, variando a scelta B o V e misurando il raggio dell’orbita.

Il rapporto e/m ed il relativo errore  sono dati dalla formula:

em=2VB2⋅r2=2V7.80⋅10−42⋅I2⋅r2σem=27.80⋅10−42⋅I2⋅r2⋅σV2+2V7.80⋅10−42⋅I3⋅r2⋅σI2+2V7.80⋅10−42⋅I2⋅r3⋅σr2

dove è necessario inserire l’incertezza di misura su r,B e V.